PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA

Botanix — Vaso Inteligente

Sistema integrado de monitoramento de plantas via IoT

Abril de 2026

1. Título do Projeto

Botanix — Vaso Inteligente: Sistema Integrado de Monitoramento de Plantas via IoT, Aplicativo Mobile e Aplicação Web.

2. Tema e Contexto de Aplicação

Área de aplicação: agricultura urbana, horticultura doméstica e paisagismo residencial.

O crescente interesse por plantas em ambientes domésticos e a rotina agitada do cotidiano moderno fazem com que muitas pessoas enfrentem dificuldades para manter seus vegetais saudáveis. Erros de irrigação — tanto o excesso quanto a falta de água — e a exposição a condições climáticas adversas são as principais causas de morte de plantas em residências e pequenos jardins. A ausência de informação em tempo real sobre o estado do ambiente impede que o cuidador tome decisões proativas e bem fundamentadas. Nesse contexto, a integração entre sensores IoT, conectividade em nuvem e interfaces digitais surge como solução tecnológica acessível para democratizar o cuidado inteligente com plantas.

3. Problema a ser Resolvido

A falta de monitoramento contínuo das condições ambientais das plantas — como umidade do solo, temperatura e umidade relativa do ar — leva a cuidados inadequados, resultando em deterioração ou morte dos vegetais. O cuidador depende exclusivamente de observação manual e subjetiva, sem dados precisos ou alertas automáticos que indiquem quando e como intervir. Essa deficiência se acentua em situações de ausência prolongada do responsável (viagens, trabalho), onde qualquer anomalia ambiental pode passar despercebida por horas ou dias, comprometendo de forma irreversível a saúde da planta.

4. Objetivo Geral do Projeto

Desenvolver um sistema integrado e de baixo custo, denominado Botanix, capaz de monitorar remotamente as condições ambientais de plantas em tempo real, fornecendo ao usuário dados precisos de sensores e alertas visuais inteligentes por meio de uma aplicação mobile (Android/iOS) e de uma aplicação web responsiva, ambas conectadas a um dispositivo IoT baseado em ESP32.

5. Descrição da Solução Proposta

O Botanix é composto por três camadas tecnológicas que operam de forma integrada e sincronizada por meio do protocolo de mensagens MQTT:

5.1  Módulo IoT — ESP32 (MicroPython)

O hardware central é um microcontrolador ESP32 executando firmware escrito em MicroPython. Dois sensores são acoplados ao dispositivo:

Sensor DHT22 (GPIO 14): coleta temperatura (°C) e umidade relativa do ar (%).

Sensor capacitivo de umidade do solo (GPIO 32 / ADC): converte leitura analógica em percentual de umidade (0–100%).

A cada 15 segundos o ESP32 serializa as leituras em JSON e as publica no broker MQTT público HiveMQ (broker.hivemq.com, porta 1883), no tópico "sensor_dados_json_001". Exemplo de payload transmitido: {"umidade_solo": 72.5, "temperatura": 24.3, "umidade_ar": 61.0}.

5.2  Aplicativo Mobile — React Native com Expo

O aplicativo mobile, desenvolvido com React Native 0.74 e Expo 51, está disponível para Android e iOS. Ele conecta-se ao broker MQTT via WebSocket (porta 8000) e recebe os dados publicados pelo ESP32 em tempo real. A interface apresenta:

Mascote animado da planta com 4 estados visuais de saúde: Saudável, Bem, Estressada e Murcha, determinados pelo número de alertas ativos.

Badges de alerta coloridos com mensagens descritivas.

Barras de progresso para cada sensor (temperatura, umidade do solo e umidade do ar).

Campo editável para o usuário nomear sua planta.

5.3  Aplicação Web — React com Vite

A aplicação web, construída com React 18 e Vite 5, replica e complementa as funcionalidades do app mobile em ambiente de navegador. A conexão MQTT é estabelecida via WebSocket (porta 8083) usando a biblioteca mqtt.js 5. Entre seus recursos destacam-se:

Mascote SVG animado com CSS keyframes e fundo atmosférico dinâmico.

Layout responsivo adaptado para diferentes resoluções de tela.

Banner de status da conexão MQTT em tempo real.

Persistência do nome da planta via localStorage entre sessões.

5.4  Fluxo de Integração e Regras de Alerta

O fluxo de dados segue o modelo publish/subscribe do protocolo MQTT:

    ESP32  ──(MQTT / porta 1883)─►  HiveMQ Broker  ─►(WebSocket)─►  App Mobile / App Web

O sistema aplica as seguintes regras de alerta automático:

Umidade do solo < 30%   →  "Preciso de mais água"

Umidade do ar < 40%     →  "Está muito seco"

Temperatura > 35 °C     →  "Está muito quente"

Temperatura < 6 °C      →  "Está muito frio"

Sem anomalias detectadas →  "Tudo certo!"

O número de alertas ativos determina o estado visual do mascote animado, oferecendo diagnóstico imediato e intuitivo da saúde da planta ao usuário.

Tecnologias Utilizadas

| Camada | Tecnologia |
| --- | --- |
| IoT — Firmware | MicroPython + umqtt.simple no ESP32 |
| Broker de mensagens | HiveMQ (público, gratuito, protocolo MQTT) |
| App Mobile | React Native 0.74 + Expo 51 |
| App Web | React 18 + Vite 5 |
| Comunicação MQTT Web | mqtt.js 5 via WebSocket |
| Estilização | CSS Modules + Fonte KumbhSans |
| Sensores | DHT22 (temp. e umidade do ar) + Capacitivo de solo |

Repositório do Projeto (GitHub): https://github.com/Xerlokt/vaso_inteligente/tree/main

6. Grupo de Trabalho

Alunos integrantes do grupo de desenvolvimento:

Gian Coelho

[Nome do integrante 2]

[Nome do integrante 3]

[Nome do integrante 4]

Curso: [Nome do Curso]  |  Instituição: [Nome da Instituição]  |  Período: [Semestre / Ano]